AutoOps 企业级智能自动化运维平台

课程设计报告

姓    名：余凯楠

学    号：202310012730

专    业：网络工程

指导教师：

完成日期：2026年5月

目  录

一、项目概述

二、需求分析

三、系统设计

四、系统实现

五、系统测试

六、总结与展望

一、项目概述

1.1 项目名称

AutoOps 企业级智能自动化运维平台 —— 基于 Python + Flask + Paramiko 的企业服务器智能运维与安全监控系统。

1.2 项目背景

随着企业服务器数量不断增加，传统人工运维方式存在运维效率低、服务器故障发现不及时、日志难统一管理、安全风险无法实时预警、多服务器管理困难等问题。因此，企业迫切需要一套自动化运维平台，实现服务器状态监控、远程管理、日志分析、安全检测与自动告警等功能。

1.3 项目目标

本项目旨在设计并实现一套企业级智能自动化运维平台，主要目标包括：

实现企业服务器统一运维管理

实现自动化监控与告警

实现远程SSH运维

实现日志统一管理

实现异常行为检测

实现Web可视化平台

实现模块联动自动化处理

提高企业运维效率与安全性

二、需求分析

2.1 功能需求

根据企业运维实际需求，系统需实现以下核心功能：

| 功能模块 | 具体需求 |
| --- | --- |
| 系统监控 | CPU、内存、磁盘、网络、进程实时监控 |
| SSH远程运维 | SSH远程登录、批量命令执行、文件上传下载、多服务器管理 |
| 日志管理 | 系统日志采集、错误日志分析、登录日志分析、可疑行为检测 |
| 自动告警 | CPU过高告警、内存不足告警、SSH异常登录告警、服务异常告警 |
| Web可视化 | 运维仪表盘、图表展示、实时状态显示、日志可视化 |
| 运维工具箱 | 批量主机检测、端口扫描、DNS解析、进程管理、报告导出 |

2.2 非功能需求

系统响应时间应小于2秒；支持多服务器并行管理；数据存储稳定可靠；界面美观易用，暗色主题适配长时间运维监控场景。

三、系统设计

3.1 系统架构

本系统采用B/S（浏览器/服务器）架构，后端使用Python Flask框架，前端使用Bootstrap 5 + Chart.js，数据库采用SQLite。系统分为五大核心模块：系统监控模块、SSH远程运维模块、日志分析模块、自动告警模块和Web可视化模块，各模块之间通过Flask路由和SQLite数据库进行数据交互。

系统架构如下：Web管理后台（Flask）位于最上层，向下连接系统监控模块（psutil）、远程运维模块（Paramiko）、日志分析模块三个核心模块。三个模块的数据汇总后，由自动告警模块统一处理异常情况。

3.2 模块设计

| 模块 | 核心文件 | 技术栈 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统监控 | monitor/system_monitor.py | psutil | CPU/内存/磁盘/网络/进程采集 |
| SSH远程运维 | remote/ssh_manager.py | Paramiko | SSH登录/命令执行/文件传输 |
| 日志分析 | security/log_analyzer.py | logging/re | 日志采集/异常检测/攻击识别 |
| 自动告警 | alert/alert_manager.py | smtplib/sqlite3 | 阈值检测/邮件告警/日志记录 |
| Web前端 | templates/ + static/ | Bootstrap/Chart.js | 仪表盘/SSH终端/日志/告警 |
| 运维工具箱 | tools/ | socket/subprocess | Ping扫描/端口扫描/DNS/进程管理 |

3.3 数据库设计

系统使用SQLite数据库，共设计4张核心数据表：

| 表名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| server_status | id, cpu, memory, disk, network_sent, network_recv, process_count, create_time | 服务器状态记录 |
| alerts | id, level, module, message, is_resolved, create_time | 告警记录 |
| ssh_hosts | id, hostname, port, username, password, description, status | SSH主机信息 |
| operation_logs | id, operator, action, target, result, create_time | 操作日志 |

3.4 技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | 核心开发语言 |
| Flask | 3.0+ | Web管理后台框架 |
| SQLite | 3 | 数据库存储 |
| psutil | 5.9+ | 系统资源监控 |
| Paramiko | 3.4+ | SSH远程运维 |
| Bootstrap | 5.3 | 前端UI框架 |
| Chart.js | 4.4 | 数据可视化图表 |

四、系统实现

4.1 开发环境

操作系统：Windows 11 + VMware CentOS 7；开发语言：Python 3.11；IDE：VS Code；Web框架：Flask 3.1；数据库：SQLite 3。

4.2 系统监控模块实现

系统监控模块使用psutil库采集服务器的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络流量和进程信息。通过后台线程每10秒自动采集一次数据，存入SQLite数据库。同时检查各项指标是否超过告警阈值，若超过则触发自动告警。

核心代码示例（CPU监控）：

def cpu_monitor(self):

cpu_percent = psutil.cpu_percent(interval=1)

return cpu_percent

4.3 SSH远程运维模块实现

SSH远程运维模块基于Paramiko库实现，支持SSH密码登录、密钥认证登录、sudo提权执行、SFTP文件上传下载等功能。通过Flask Web界面，用户可以添加服务器、选择服务器、输入Linux命令并实时查看执行结果。系统还提供快捷命令按钮（df -h、free -m、top等），方便快速运维操作。

4.4 日志分析模块实现

日志分析模块负责采集系统运行日志和Linux认证日志，通过关键词匹配和正则表达式检测异常行为。支持识别暴力破解攻击（Failed password）、系统异常（OOM、kernel panic）等安全事件。分析结果在Web页面上以表格形式展示，并标注告警级别。

4.5 自动告警模块实现

自动告警模块实时监控系统指标，当CPU超过80%、内存超过85%、磁盘超过90%时自动触发告警。告警信息存入数据库并在Web页面实时展示。严重告警（CRITICAL）还会通过邮件发送通知。告警页面按级别分类统计，支持实时刷新。

4.6 Web可视化模块实现

Web前端采用暗色主题设计，包含四个核心页面：仪表盘页面展示CPU/内存/磁盘实时数据和趋势图表；SSH运维页面提供终端式命令执行界面；日志分析页面展示安全检测结果；告警中心页面分类展示告警记录。新增工具箱页面，集成主机扫描、端口扫描、DNS解析、进程管理和报告导出五大功能。

4.7 运维工具箱实现（加分项）

运维工具箱模块整合了课程实验中的多个实用功能：批量主机存活检测（来自实验01）、进程管理与终止（来自实验02）、HTML巡检报告生成和CSV数据导出（来自实验03/05）、TCP端口扫描和DNS域名解析（来自实验07）、SSH密钥认证和SFTP文件传输（来自实验06）、Ansible Playbook自动化运维脚本（来自实验08）。该模块将课程所学知识全面整合到项目中，体现了知识的综合运用能力。

五、系统测试

5.1 测试环境

测试环境：VMware虚拟机 + CentOS 7 + Python 3.10；浏览器：Google Chrome。

5.2 功能测试

| 测试项 | 测试操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU监控 | 启动系统，查看仪表盘 | 实时显示CPU使用率 | 正常显示 | 通过 |
| 内存监控 | 查看仪表盘 | 实时显示内存使用率 | 正常显示 | 通过 |
| SSH连接 | 添加主机，执行df -h | 返回磁盘使用信息 | 正常返回 | 通过 |
| 告警触发 | 执行yes命令制造CPU高占用 | 自动弹出告警 | 正常触发 | 通过 |
| 日志分析 | 点击分析日志按钮 | 显示安全分析报告 | 正常显示 | 通过 |
| 主机扫描 | 输入IP段扫描 | 显示存活主机列表 | 正常扫描 | 通过 |
| 端口扫描 | 输入目标主机扫描 | 显示端口开放状态 | 正常扫描 | 通过 |
| 报告导出 | 点击生成报告按钮 | 生成HTML报告文件 | 正常生成 | 通过 |

5.3 测试结论

经过全面测试，系统各模块功能正常，界面响应迅速，告警机制灵敏，满足企业级运维平台的基本需求。

六、总结与展望

6.1 项目总结

本项目成功实现了企业级智能自动化运维平台的核心功能，包括系统监控、SSH远程运维、日志分析、自动告警和Web可视化五大模块。采用模块化设计，代码结构清晰，扩展性强。通过将课程所学的Python编程、Linux运维、网络安全等知识综合运用，实现了从需求分析、系统设计到编码实现、测试部署的完整软件开发流程。

6.2 创新点

1）将课程实验中的多个知识点（批量Ping、Paramiko SSH、Nmap端口扫描、Ansible自动化等）整合到统一平台中；2）采用暗色主题设计，符合运维人员长时间监控的使用习惯；3）实现模块联动自动化处理，监控发现异常后自动告警并记录日志。

6.3 不足与改进

1）当前使用SQLite数据库，大规模部署可迁移至MySQL或PostgreSQL；2）可增加WebSocket实现实时数据推送，替代当前的定时轮询；3）可增加用户权限管理，支持多角色访问控制；4）可增加Docker容器监控和Kubernetes集群管理功能；5）可增加微信、钉钉等更多告警渠道。